Załącznik nr 5 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie nr 1 pozycja 3:  Minikomputer wraz z monitorem i dyskiem zewnętrznym (1 szt.)

- Minikomputer – 1 szt.:

(nazwa/model oferowanego urządzenia: ………………………….………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj urządzenia | Minikomputer |  |
| Rozmiar | Maksymalnie 105 x 148 mm Optymalnie 86 x 56 mm |  |
| Procesor | TAK |  |
| Pamięć | Min. 1GB |  |
| Ilość portów USB | Min. 4 |  |
| Ilość portów HDMI 1.4 | Min. 1 |  |
| Złącza | Min. microSD, 40 pinowe GPIO, Ethernet, 4-polowe gniazdo jack 3,5 mm |  |
| Dołączona kamera | Dedykowana dla urządzenia w obudowie(z taśmą min. 1m), min. 5Mpx, video 1920x1080/30fps |  |
| Dołączona karta microSD | Min. 32 GB klasy min. 10 |  |
| System operacyjny | Minikomputer musi współpracować z dedykowanym systemem Linux |  |
| Obudowa | Dopasowana do urządzenia – przezroczysta |  |
| Zasilacz | Min. 2,5 A dopasowany do urządzenia |  |
| Dodatkowo | Wbudowany moduł Wi-Fi, Wbudowany układ Bluetooth |  |

# 2.Monitor (1 szt.)

(nazwa/model oferowanego urządzenia: ………………………….………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Przekątna ekranu | Min. 27” |  |
| Typ matrycy | TN |  |
| Proporcje ekranu | 16:9 |  |
| Rozdzielczość natywna | Min. 1920x1080 |  |
| Wielkość plamki | Max. 0.311 mm |  |
| Technologia podświetlenia | LED |  |
| Złącza wejściowe wideo | Min: - 15-stykowe D-Sub - DVI-D (z HDCP) - HDMI (z HDCP) |  |
| Jasność | Min. 300 cd/m2 |  |
| Kąty widzenia poz./pion. | Min. 170/160 |  |
| Czas reakcji | Max. 2 ms |  |
| Akcesoria | Kabel D-Sub, kabel zasilający |  |
| Dodatkowo | Możliwy montaż na ścianie, dołączony kabel DVI i VGA |  |

# 3.Dysk twardy zewnętrzny USB (1 szt.)

(nazwa/model:……………………………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| rodzaj urządzenia | Zewnętrzny dysk twardy |  |
| pojemność | Min. 1000 GB Sata |  |
| Format | 2,5” |  |
| Interfejsy | USB w wersji min 3.0 |  |
| Inne | Kabel zasilający lub zasilany przez USB w zestawie, wstrząsoodporny, etui |  |

UWAGA:

Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że w specyfikacji jest to dopuszczone.

Wykonawca ma obowiązek podania dokładnej nazwy i modelu sprzętu jaki oferuje. Dotyczy to zarówno całego sprzętu jak i poszczególnych elementów (np. płyta główna, procesor itp.).

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy