Załącznik nr 3 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SKANER 3D

(nazwa/model oferowanego sprzętu: ………………………….………………………………….)

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| rodzaj urządzenia | Skaner 3D |  |
| technologia | Pomiar światłem strukturalnym białym pozwalającym na odwzorowanie kształtu obiektu mierzonego |  |
| Detektor o rozdzielczości | 2 MPix |  |
| źródło światła LED | gwarancja 20 000 godzin pracy |  |
| Liczba objętości pomiarowych1 | 1 |  |
| Interfejs | USB 2.0 lub nowszy |  |
| Możliwość realizacji pomiaru | W dwóch trybach pomiarowych wykorzystujących pełną rozdzielczość detektora oraz 1/4 rozdzielczości detektora |  |
| Wymagane parametry dla objętości pomiarowej, tryb pomiarowy I i II: | Min. 300x200x210mm |  |
| Rozdzielczość skanowania, tryb pomiarowy I | min. 25 pkt/mm2 |  |
| Rozdzielczość skanowania, tryb pomiarowy II | min. 5 pkt/mm2 |  |
| Minimalna ilość punktów z jednego kierunku, tryb pomiarowy I | 2 mln |  |
| Minimalna ilość punktów z jednego kierunku, tryb pomiarowy II | 0,5 mln |  |
| Maksymalna niepewność pomiaru w osi X,Y,Z, tryb pomiarowy I i II | 0,5 mm |  |
| Automatyczne łączenie pomiarów częściowych na podstawie znaczników pozycjonujących | Przy użyciu platformy obrotowej oraz ręcznie |  |
| Funkcja stabilizacji obiektu przy pomiarze obrotowym | Tak |  |
| Funkcja dostosowywania intensywności projekcji w zależności od koloru obiektu mierzonego | Tak |  |
| Skaner wyposażony we wskaźniki laserowe wskazujące umiejscowienie środka objętości pomiarowej (x,y,z) | Tak |  |
| Potwierdzenie przeprowadzenia wewnętrznej kontroli dokładności pomiarowej skanera 3D zgodnie z normą VDI/VDE 2634 część. 2 wraz z kopiami certyfikatów wzorców z Akredytowanego Laboratorium Pomiarowego na podstawie których przeprowadzono sprawdzenie | Tak |  |
| Dane wyjściowe (wyniki źródłowe) ze skanera 3D | chmura punktów gdzie każdy punkt opisany jest wartościami metrycznymi i kolorystycznymi: X,Y,Z, R,G,B |  |
| Profesjonalny statyw na skaner 3D | Tak |  |
| Licencja edukacyjna na oprogramowanie, tego samego producenta co skaner 3D, sterujące głowicą skanująca 3D - w tym sterowanie obrotem automatycznego stolika obrotowego oraz do podstawowej obróbki danych pomiarowych i tworzenie siatek trójkątów | tak |  |
| Formaty importu / exportu | STL, OBJ, PLY |  |

UWAGA:

Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że w specyfikacji jest to dopuszczone.

Wykonawca ma obowiązek podania dokładnej nazwy i modelu sprzętu jaki oferuje. Dotyczy to zarówno całego sprzętu jak i poszczególnych elementów (np. płyta główna, procesor itp.).

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy