OPIS TECHNICZNY

Inwestor : Akademia im. Jan Długosza w Częstochowie

ul. Waszyngtona 4/8

Adres inwestycji:                      Instytut Sztuk Pięknych

Częstochowa ul. Dąbrowskiego 14

1. WSTĘP

1.1. Nazwa zadania

Wymiana drzwi zewnętrznych z naświetlem w budynku A

1.2. Opis ogólny budynku

Obiekt Instytutu Sztuk Pięknych składa się z zespołu trzech budynków (A,B,C). Budynek główny A położony jest bezpośrednio przy ul. Dąbrowskiego 14 , budynek B jest równoległy do budynku A, ale zlokalizowany po stronie wschodniej. Budynek C stanowi rodzaj łącznika pomiędzy pozostałymi budynkami.

1.3. Opis stanu istniejącego.

Drzwi zewnętrze jednoskrzydłowe o wymiarach 110x210cm z naświetlem stałym 110x80cm prowadzące do segmentu A od strony podwórka będące przedmiotem zamówienia są zniszczone z szczeliną na połączeniu z naświetlem .

1.4.  Zakres projektowanych prac

- demontaż istniejących drzwi zewnętrznych przeszklonych  wraz z naświetlem stałym o wymiarach w świetle ościeży 110x(210+80)cm. Drzwi i naświetle należy oczyścić i przekazać Inwestorowi

- dostawa i montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych jednoskrzydłowych antywłamaniowych w 3 klasie odporności na włamanie o wymiarach 110x210cm ( światło przejścia min.100cm).

Drzwi w górnej części skrzydła (1/3 wysokości) szklone szkłem termoizolacyjnym bezpiecznym klasy P5,  dół (2/3 wysokości) panel pełny wzmocniony.

- dostawa i montaż naświetla stałego aluminiowego o wymiarach 110x80cm. - szklenie szkłem termoizolacyjnym.

Drzwi  wyposażone w:

.     zamek pięciopunktowy,

·     wkładkę bębenkową MCS ASS,

·     klamkę na długim szyldzie,

·     trzy bolce antywyważeniowe na skrzydło,

·     przeszklenie klasy P5 wg PN-EN 356:2000 i/lub panel wzmocniony

.     dźwignię antypaniczną, samozamykacz, stopkę.

Na szybie  napis „ Wyjście ewakuacyjne”

Drzwi i naświetle w kolorze brązowym.

Sporządził : Marzena Dębowska

Sprawdził: mgr inż. Krzysztof Ptaszek