Załącznik nr 3 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zadanie 1: Dostawa analizatora zawartości rtęci 1 szt. wraz z instalacją i uruchomieniem oraz szkoleniem użytkowników.

|  | Nazwa/ model oferowanego analizatora……………………………..... |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| lp | Parametry wymagane (opis funkcji wymaganego parametru) |  | Parametry oferowanego sprzętu |
| 1 | Technika pomiarowa | Amalgamacyjny spektrometr absorpcji atomowej z termiczną dekompozycją próbki |  |
| 2 | System optyczny | jednowiązkowy system optyczny |  |
| 3 | Układ kuwet | szeregowy układ kuwet pomiarowych |  |
| 4 | Źródło światła | niskociśnieniowa lampa rtęciowa |  |
| 5 | Długość fali | 253,70 nm |  |
| 6 | Detektor | krzemowa dioda UV |  |
| 7 | Granica wykrywalności | min. 0,003 ng Hg |  |
| 8 | Zakres pracy | co najmniej dwa zakresy pomiarowe dla niskiej i wysokiej zawartości rtęci; zakres roboczy do 300 ng Hg |  |
| 9 | Odtwarzalność | nie gorsza niż <1,5% w całym zakresie |  |
| 10 | Czas analizy | nie dłuższy niż 5 minut |  |
| 11 | Kalibracja | nieograniczona liczba wzorców, automatyczna korekcja punktu zerowego roztworu kalibracyjnego |  |
| 12 | Rodzaj próbek | Próbki stałe i ciekłe. Analiza próbek stałych i ciekłych bez konieczności mineralizacji, bez dodatku substancji modyfikujących; możliwość zatężania próbki |  |
| 13 | Maksymalna naważka próbki | 700 mg |  |
| 14 | Maksymalna objętość próbki | 1000 µl |  |
| 15 | Wymagane media | Gaz nośny: tlen techniczny (medyczny) z butli |  |
| 16 | Zapobieganie kondensacji pary wodnej | poprzez możliwość podgrzewania kuwet pomiarowych do temperatury powyżej 100°C |  |
| 17 | Certyfikat | Deklaracja zgodności CE | TAK / NIE |
| 18 | Części zapasowe | amalgamatory (2 szt) tuby katalityczne (2 szt) zestaw uszczelek łódeczki małe (10 szt. 0,3 ml) łódeczki niklowe duże (10 szt.) |  |
| 19 | Oprogramowanie specjalistyczne | Specjalistyczne oprogramowanie sterujące do analizatora: - z nieliniowym dopasowaniem krzywej kalibracji z algorytmem uwzględniającym względną ilość promieniowania niepochłanianego. - posiadające wielopoziomowy system kontroli jakości wyników z nieograniczoną ilością analiz sprawdzających dla każdego z poziomów. | Oprogramowanie sterujące: nazwa………………… wersja…………………….. Funkcjonalności oprogramowania: …………………………………………….. …………………………………………….. |
| 20 | Zestaw komputerowy | Minimalna konfiguracja zestawu: Procesor: osiągający w teście http://www.old.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/specyfikacje/passmark_cpu_mark_012017.pdf min 2900 pkt; Pamięć RAM: min. 4 GB; Pojemność dysku twardego: min 500 GB; Napęd optyczny DVD ± RW; System operacyjny: wymagany do współpracy ze specjalistycznym oprogramowaniem; Klawiatura; Mysz komputerowa; Monitor: 19" LCD; Drukarka kolorowa | Procesor: Nazwa/model:………………….……………………… Punkty w teście:………………………………………… Pamięć RAM:……………………………………………… Dysk twardy: Nazwa/model:…………………………………………… Pojemność:……………………………………………….. System operacyjny: Nazwa………………………wersja……………………… Współpracuje ze specjalistycznym oprogramowaniem z pkt 19 TAK/NIE Klawiatura: TAK/NIE Mysz komputerowa: TAK/NIE Monitor LCD: TAK / NIE Wielkość ekranu:………… " Drukarka kolorowa: TAK/NIE |
| 21 | Instrukcja obsługi | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK/NIE |
| 22 | Instalacja, uruchomienie, szkolenie | Instalacja i uruchomienie analizatora u Zamawiającego. Szkolenie pracowników w zakresie obsługi aparatu w miejscu instalacji | TAK/NIE |