Specyfikacja techniczna

Zadanie nr 4 – Mikroskop cyfrowy – 1 szt.

Producent/model:…………………………………………………………………………

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| rodzaj urządzenia | Mikroskop cyfrowy wyposażony w kamerę cyfrową wraz z oprogramowaniem, przeznaczony do prowadzenia obserwacji oraz wyświetlania obrazów na monitorze komputera. |  |
| Oprogramowanie urządzenia | Oprogramowanie urządzenia pozwalające na wykonanie różnych działań na obrazach uzyskanych z kamery cyfrowej: zapisywanie ich jako obrazów i plików wideo, zmienianie jasności i kontrastu, przycinanie i zmianę rozmiaru. Format zapisu obrazu: *.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.tif, *.tiff, *.gif, *.psd, *.ico, *.emf, *.wmf. Format plików video: *.wmv, *.h264, *.avi. |  |
| Kamera cyfrowa | - Kamera cyfrowa min. 5 Mpx - Rozmiar piksela: 2,2x 2,2μm - Sensor: 1/2,5”CMOS - Czułość: 0,53 v/lux-sec (550nm): - instalowana w tubusie okularu |  |
| Oświetlenie | - Dioda LED. - Możliwość regulacji intensywności światła |  |
| Stolik mikroskopu z podstawą | - Stolik mechaniczny o podwójnej powłoce ze skalą współrzędnych umożliwiający regulację wzdłuż osi pionowej i poziomej; - Wyposażony w metalowe zaciski do przytrzymywania próbek; - Wyposażony w pokrętło umożliwiające precyzyjną regulację ostrości. |  |
| Głowica | trójokularowa, obrotowa 360°, nachylana pod kątem 45° |  |
| Materiał układu optycznego | szkło optyczne |  |
| Powiększenie układu optycznego | x: min. 40–2000 |  |
| Okulary | WF10x/18 mm, H20x |  |
| Soczewki obiektywowe | achromatyczne: 4x, 10x, 40xs, 100xs |  |
| Rewolwer | 4 obiektywy |  |
| Kondensor | Abbego, 1,25 N.A. |  |
| Diafragma | irysowa |  |
| Regulacja ostrości | współosiowa precyzyjna i zgrubna (zgrubna: 22 mm; precyzyjna: 0,002 mm) |  |
| Zakres widmowy | Min. 380-650 nm |  |
| Metoda ekspozycji | ERS |  |
| Balans bieli | Automatyczny/ ręczny |  |
| Maksymalna rozdzielczość | min. 2592х1944 |  |
| Korpus | aluminium |  |
| Zasilanie | 220-240 V/ 50-60Hz |  |

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania

Wykonawcy