Załącznik nr 3 do SIWZ

Specyfikacja techniczna

Zadanie nr 7: Przełącznik KVM  (1 szt.) i Przełącznik KMM (1 szt.)

Zamawiający posiada i użytkuje serwery firmy Dell.

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia producent/model: Dell KVM 2162DS i Dell FPM185 - Konsola KVM - USB - 18.5 calowy

lub urządzenia równoważnego spełniającego poniższe wymagania, które są w pełni kompatybilne i współpracują z serwerami firmy Dell.                                                                                                                                                  Producent/model oferowanego przez Wykonawcę urządzenia KVM:…………………………………………

Producent/model oferowanego przez Wykonawcę urządzenia KMM:………………………………………..

| Cecha | wymagane parametry urządzenia równoważnego | parametry oferowanego urządzenia równoważnego |
| --- | --- | --- |
| KVM |  |  |
| Rodzaj urządzenia | Cyfrowy Przełącznik KVM – 16 portowy | Tak/nie |
| Typ obudowy | Rack | Tak/nie |
| Porty | 16 portów ARI do podłączenia modułów SIP | Porty: |
| Użytkownicy | 1 użytkownik lokalny, dwóch użytkowników zdalnych | Użytkownicy: |
| Interfejsy sieciowe | 2 x Ethernet 1Gb/s | Interfejsy sieciowe: |
| Komunikacja | TCP/IP | Komunikacja: |
| Zasilanie | Dwa zasilacze sieciowe 100–240V Częstotliwość napięcia zasilającego: 50/60 Hz, wykrywane automatycznie; Maksymalny prąd wejściowy: 1,25 A; Maksymalna moc wejściowa: 40 W; Środowisko pracy; Temperatura podczas pracy: od 32 do 122 stopni Fahrenheita (od 0 do 50 stopni Celsjusza) | Zasilanie: |
| Obudowa | 1U | Obudowa: |
| Zarządzanie | Zintegrowane oprogramowanie przełącznika ze zdalną konsolą umożliwiające dostęp lokalny, wbudowany interfejs internetowy dostępny z poziomu każdej przeglądarki | Zarządzanie: |
| Dostęp do przełącznika | Dwie niezależne ścieżki wideo portu lokalnego (jedna przeznaczona dla interfejsu ACI na potrzeby konfiguracji warstwowej); Dostęp i sterowanie bez korzystania z agenta dla maksymalnie dwóch użytkowników zdalnych; Dwa porty Gigabit Ethernet dla zapewnienia nadmiarowości; Dwa stosy protokołów IPv4 i IPv6 dla zapewnienia jednoczesnej łączności; Złącze modemu umożliwiające dostęp do przełącznika w przypadku braku dostępu do sieci Ethernet | Dostęp do przełącznika: |
| Dostęp do urządzeń: | 16 portów do podłączania serwerów lub urządzeń szeregowych; Pełna obsługa urządzeń szeregowych za pośrednictwem protokołów SSH i Telnet; Opcjonalna obsługa zarządzania maksymalnie dwoma inteligentnymi urządzeniami zasilającymi; Maksymalnie 4 złącza USB 2.0 umożliwiające podłączenie klawiatury, myszy lub innych urządzeń | Dostęp do urządzeń: |
| Warunki środowiska pracy | Temperatura podczas pracy: od 32 do 122 stopni Fahrenheita (od 0 do 50 stopni Celsjusza); Temperatura przechowywania: od –4 do 158 stopni Fahrenheita (od –20 do 70 stopni Celsjusza); Przepływ powietrza od strony bez portów (z przodu) do strony z portami (z tyłu) | Warunki środowiska pracy: |
| Obsługa nośników wirtualnych | Tak, możliwość łączności lokalnej lub zdalnej (cyfrowej) | Obsługa nośników wirtualnych: |
| Obsługa kart CAC | Tak, obsługa kart Smart Card z szyfrowaniem; 128-bitowy protokół SSL, AES, DES i 3DES | Obsługa kart CAC: |
| LDAP | Tak, bezpośrednia obsługa usługi Microsoft Active Directory | LDAP: |
| Złącza interfejsu SIP | Obsługa złączy PS/2, USB, USB 2.0 i urządzeń szeregowych przy użyciu wielu platform; Opcjonalne złącza interfejsu SIP USB 2.0 dla nośników wirtualnych i kart CAC; Oprogramowanie RCS jest zgodne ze wszystkimi złączami interfejsu SIP firmy Dell oraz modułami Avocent IQ | Złącza interfejsu SIP: |
| Obsługa wideo | Analogowy obraz VGA, SVGA i XGA; Obraz panoramiczny w proporcjach 16:10 o rozdzielczości do 1680 x 1050; Obraz standardowy w proporcjach 4:3 o rozdzielczości do 1600 x 1200, możliwość uaktualnienia oprogramowania wewnętrznego w pamięci flash | Obsługa wideo: |
| Oprogramowanie administracyjne: | Zintegrowane oprogramowanie przełącznika ze zdalną konsolą umożliwiające dostęp lokalny; Wbudowany interfejs internetowy dostępny z poziomu przeglądarki i umożliwiający dostęp zdalny; Zgodność z oprogramowaniem administracyjnym Avocent DSView 3 | Oprogramowanie administracyjne: |
| Montaż w szafie serwerowej | Statyczne szyny ReadyRailsTM do montażu bez użycia narzędzi w szynach 4-wspornikowych za pomocą otworów kwadratowych lub niegwintowanych otworów okrągłych albo montażu przy użyciu narzędzi w 4-wspornikowych szynach gwintowanych i 2-wspornikowych szynach Telco. Dołączony wspornik mocujący 0U do szaf serwerowych | Montaż w szafie serwerowej: |
| Funkcje dodatkowe | Zdalne zarządzanie serwerami z szybkością zbliżoną do połączeń lokalnych; Oszczędność przestrzeni dzięki obudowie 1U do montażu w szafie serwerowej i opcjom 0U do montażu z boku; Wieloskładnikowe uwierzytelnianie, obsługa kart CAC i szyfrowany dostęp zdalny; Wszystkie funkcje zdalne: sterowanie serwerami i urządzeniami szeregowymi z wydajnością zbliżoną do połączeń lokalnych; Wiele opcji połączeń: obsługa różnych złączy serwerów za pomocą modułów SIP, podłączanie lokalnych urządzeń USB i pełna obsługa interfejsów szeregowych w celu łączenia się za pomocą oprogramowania zgodnego z protokołami Secure Shell (SSH) i Telnet.; Oprogramowanie pozwalające na zdalny dostęp oraz monitorowanie urządzeń i sterowanie nimi w wielu miejsca niezależnie od platformy | Funkcje dodatkowe: |
| Dodatkowo | Kompletny zestaw montażowy w szafie Rack | Tak/nie |
| KMM |  |  |
| Rodzaj urządzenia | Przełącznik KMM | Tak/nie |
| Przekątna ekranu | 18,5-calowym ekranem LED | Przekątna ekranu: |
| Obsługa kolorów | 16,7 milionów kolorów | Obsługa kolorów: |
| Typ obudowy | Rack | Typ obudowy: |
| Obudowa | 1U | Obudowa: |
| Zasilanie | Jeden zasilacz sieciowy 90–264 V z automatycznym wykrywaniem napięcia; Częstotliwość napięcia zasilającego: 50/60 Hz, wykrywane automatycznie; Maksymalny prąd wejściowy: 5 A; Moc wejściowa (maksymalnie): 20 W; Środowisko pracy Temperatura podczas pracy: od 32 do 122 stopni Fahrenheita (od 0 do 50 stopni Celsjusza) | Zasilanie: |
| Zarządzanie | Wbudowany interfejs internetowy dostępny z poziomu przeglądarki | Zarządzanie: |
| Warunki środowiska pracy | Temperatura podczas pracy: od 32 do 122 stopni Fahrenheita (od 0 do 50 stopni Celsjusza) Temperatura przechowywania: od –4 do 158 stopni Fahrenheita (od –20 do 70 stopni Celsjusza) Brak wentylatora | Warunki środowiska pracy: |
| Obsługa wideo | Obraz WXGA 1366 x 768 ze złączem VGA | Obsługa wideo: |
| Montaż w szafie serwerowej | Szyny Ready-RailsTM II Montaż bez użycia narzędzi w 4-wspornikowych szafach serwerowych z otworami prostokątnymi lub okrągłymi niegwintowanymi | Montaż w szafie serwerowej: |
| Interfejsy | VGA (monitor), USB (klawiatura) | Interfejsy: |
| Klawiatura | US International QWERTY | Klawiatura: |
| Funkcje dodatkowe | Wyświetlanie wielu okien jednocześnie na 18,5-calowym ekranie z obsługą panoramicznych proporcji obrazu, podłączanie urządzeń do dwóch portów USB 3.0 pass-through; Montaż bez użycia narzędzi w szafie serwerowej.; Energooszczędna konsola z podświetleniem LED nie wydziela oparów rtęci i jest zgodna z dyrektywą RoHS. | Funkcje dodatkowe: |
| Dodatkowo | Kompletny zestaw montażowy w szafie Rack | Tak/nie |

……………………………………………………………………………….

Podpis (imię i nazwisko) osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy