Załącznik nr 3 do SIWZ

Specyfikacja techniczna

Zadanie nr 1: Meble i zabudowy

Uwaga! Konieczność dokonania pomiarów przed wykonaniem zabudowy. Wymiary mogą ulec drobnym zmianom (+/- 10%)

| Rodzaj mebli | Opis – Parametry wymagane przez Zamawiającego | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 4: Drzwi przesuwne ze wzmocnieniem/ zabudowa | Wymiary: wysokość - 230 cm , szerokość - 368 cm Drzwi przesuwne ze wzmocnieniami Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm (+/- 2 mm) Wąskie płaszczyzny zabezpieczone okleiną PCV grubości 2 mm w kolorze płyty, drzwi wraz z całym systemem przesuwnym (suwnice, rolki) Kolor: sosna norweska Rysunek poglądowy: | 1 szt. zabudowy składająca się z 4 skrzydeł drzwiowych o łącznej szerokości 368 cm. |
| Pozycja 6: Biurko z szufladą | Wymiary: szerokość – 150 cm (+/- 2 cm), długość – 200 cm (+/- 2 cm) wysokość: 75 cm Biurko nauczycielskie 1- szafkowe (szafka i szuflada) zabezpieczone zamkiem, z wysuwaną półką na klawiaturę oraz otwartą półką. Wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm (+/- 2 mm) Wąskie płaszczyzny zabezpieczone okleiną PCV grubości 2 mm w kolorze płyty Kolor: sosna norweska Zdjęcie poglądowe: | 1 |